无内毒素质粒中量提取试剂盒

（离心柱型）

目录号：GF2108

| 产品组成 | GF2108 (10 preps) |
| --- | --- |
| 溶液P1 (Buffer P1) | 60 ml |
| 溶液P2 (Buffer P2) | 60 ml |
| 溶液P3 (Buffer P3) | 60 ml |
| 去内毒素溶液ER (Endotoxin Removal Buffer ER) | 24ml (使用前先加入16ml的异丙醇) |
| 漂洗液PW (Buffer PW) | 15ml (使用前先加入60ml无水乙醇) |
| 洗脱缓冲液TB (Buffer TB) | 15 ml |
| RNase A (10 mg/ml) | 1.5 ml |
| 过滤器CS2 (Filtration CS2) | 10个 |
| 吸附柱CP3 (Spin Columns CP3) | 10套 |

- 产品内容

- 储存条件

第一次使用前将RNase A加入溶液P1中，混匀后置于2-8℃保存，可稳定保存12个月。单独包装的RNase A 在室温可稳定保存12个月。本试剂盒在室温(15-25℃)干燥条件下，可保存12个月；更长时间的保存可置于2-8℃。2-8℃保存时，若溶液产生沉淀，应在使用前置于37℃溶解沉淀。

- 产品简介

本试剂盒采用碱裂解法裂解细胞，再通过离心吸附柱在高盐状态下特异性地结合溶液中的DNA。本试剂盒提供一种新型核酸提取吸附柱。其核心创新在于采用独有的特殊工艺制备的纳米硅基微孔板，该微孔板通过独特的表面改性与孔径优化设计，显著提升了吸附柱对核酸的吸附选择性和洗脱效率。实验表明，与传统硅胶膜柱相比，本柱在核酸产量、纯度（A260/280、A260/230）和下游实验兼容性上均表现出色，特别适用于复杂样本的快速高纯提取。使用本试剂盒提取的质粒DNA可适用于各种常规操作，包括酶切、PCR、测序、连接、转化和转染多种细胞等实验。

推荐每次菌液使用量：高拷贝质粒推荐使用量为50ml，得率一般在250-750μg左右；低拷贝质粒推荐使用量为100ml，得率一般在100-300μg左右。

- 注意事项 请务必在使用本试剂盒之前阅读此注意事项。

1.溶液P1在使用前先加入RNase A（将试剂盒中提供的RNase A全部加入），混匀，置于2-8℃保存。

2.使用前先检查溶液P2、溶液P3是否出现结晶或者沉淀，如有结晶或者沉淀现象，可在37℃水浴中加热几分钟，即可恢复澄清。

3.使用过滤器时请将推柄小心缓慢地从过滤管中抽出，避免滤膜因压力而松动。

4.去内毒素溶液ER在多次开盖使用后，可能会有细微的颜色变化，不影响最终质粒提取效率和纯度。

5.提取的质粒量与细菌培养浓度、质粒拷贝数等因素有关。如果所提质粒为低拷贝质粒或大于10kb的大质粒，应加大菌体使用量，同时按比例增加P1、P2、P3的用量；洗脱缓冲液推荐在65-70℃水浴中预热（可

以适当延长吸附和洗脱时间，以提高提取效率）。

- 操作步骤

使用前请先在漂洗液PW中加入无水乙醇，加入体积请参照瓶上的标签。

1.取20-50ml(根据培养菌体的浓度选择合适的量,低拷贝推荐用100ml)过夜培养的菌液加入离心管，室温10,000rpm(~11,500×g)离心3min收集细菌，尽量吸除上清。

注意：菌液较多时可以通过几次离心将菌体沉淀收集到一个离心管中,菌液量以能够充分裂解为佳，菌液过多会导致裂解不充分从而降低质粒的提取效率。

2.向留有菌体沉淀的离心管中加入5ml溶液P1(请先检查是否已加入RNase A)，使用移液器吸吐或涡旋振荡器彻底悬浮细菌细胞沉淀。

注意：请务必彻底悬浮细菌沉淀，如果有未彻底混匀的菌块，会影响裂解效果，导致提取量和纯度偏低。对于低拷贝质粒，加大菌体用量的同时按比例增加P1、P2、P3的用量。

3.向离心管中加入5ml溶液P2，立即温和地上下翻转6-8次，室温放置4min。（不要超过5min）

注意：温和地混匀，不要剧烈震荡，以免污染基因组DNA；所用时间不应超过5min，以免质粒受到破坏；此时菌液应变得清亮粘稠，如果未变得清亮，可能由于菌体过多，裂解不彻底，应减少菌体量。

4.向离心管中加入5ml溶液P3，立即温和地上下翻转6-8次，充分混匀，至溶液出现白色分散絮状沉淀。然后室温放置2-3min左右。10,000rpm(~11,500×g)离心10min，使白色沉淀离至管底(可适当增加离心时间)，将全部溶液小心倒入过滤器CS2中(请避免倒入大量沉淀而阻塞过滤器)，慢慢推动推柄过滤，滤液收集在干净的15ml的管中(自备) 。

注意：加入溶液P3后应立即混匀，避免产生局部沉淀。如果离心后倒入过滤器CS2中的溶液有白色沉淀也不会影响过滤。如果菌体过多( >50ml)，推荐延长离心时间至20-30min。

5.转移4ml上一步所得滤液至吸附柱CP3中(吸附柱放入15 ml收集管中)，10,000rpm(~11,500×g)离心2min，倒掉收集管中的废液，将吸附柱CP3重新放回收集管中。重复该步骤直至所有滤液全部通过吸附柱CP3。

6.向吸附柱CP3中加入3.5ml去内毒素漂洗液ER，放置2min，10,000rpm(~11,500×g)离心2min，弃掉收集管中的废液，将吸附柱重新放回收集管中。

7.向吸附柱CP3中加入3.5ml漂洗液PW(请检查是否已加入无水乙醇)，10,000rpm(~11,500×g)2min，弃掉收集管中的废液，将吸附柱重新放回收集管中。

8.重复操作步骤7。

9.接着10,000rpm(~11,500×g)离心5min，目的是将吸附柱中残余的漂洗液去除。

注意：漂洗液中乙醇的残留会影响后续的酶促反应（酶切、PCR等）实验。为确保下游实验不受残留乙醇的影响，建议将吸附柱CP3开盖，置于室温放置数分钟，以彻底晾干吸附材料中残余的漂洗液。

10.将吸附柱CP3置于一个干净的15ml收集管中，向吸附膜的中间部位悬空滴加0.5-1ml洗脱缓冲液TB，室温放置2-3min，然后室温10,000rpm(~11,500×g)离心2min。将15ml离心管中的洗脱液全部移入一个干净的1.5ml离心管，-20℃保存。

注意：洗脱缓冲液用量的多少主要是依据质粒的拷贝数以及实验所需要的浓度来确定，洗脱缓冲液体积不应少于0.5ml，体积过小影响回收效率。洗脱液的pH值对于洗脱效率有很大影响，若用ddH2O做洗脱液应保证其pH值在7.5-8.0范围内，pH值低于7.0会降低洗脱效率。DNA产物应保存在-20℃，以防DNA降解。为了增加质粒的回收率，可将得到的溶液重新加入吸附柱中，室温放置2min，10,000rpm(~11,500×g)离心2min，将质粒溶液收集到离心管中。