RNAstore样本保存液

| 货号 | 规格 |
| --- | --- |
| GF2538 | 100ml |

- 产品介绍

RNAstore是一种水性组织储存试剂，能快速渗透大多数组织，从而稳定并保护新鲜样本中的RNA。使用本产品后，无需立即处理或冷冻样本；只需将组织样本浸没于RNAstore溶液中，即可留待日后进行分析。

- 产品信息

储存与稳定性：

•  RNAstore溶液应室温（15-25℃）储存，可稳定保存1年以上。

•  若观察到RNAstore溶液出现任何沉淀，应将其加热至 37℃并振荡以重新溶解。

与RNAstore溶液兼容的样本类型：

•  RNAstore溶液可用于大多数组织、培养细胞、细菌和酵母的RNA保存。但对于溶液难以渗透的组织（如蜡质植物组织和骨骼），其效果可能不佳。

•  RNAstore溶液已在多种动物组织中得到广泛验证，包括脑、心脏、肾脏、脾脏、肝脏、睾丸、骨骼肌、脂肪、肺和胸腺。此外，它还被证实可有效保存大肠杆菌、果蝇、组织培养细胞、白细胞以及部分植物组织中的RNA。

RNA提取方法:

•  从RNAstore中取出样品就可以用RNA提取试剂盒直接提取RNA。

DNA和蛋白质：

•  从RNAstore溶液保存的样本中同样可分离出DNA和蛋白质。该溶液会使蛋白质变性，因此从其中保存的样本中提取的蛋白质适用于Western印迹或二维凝胶电泳等应用，但不适用于需要天然蛋白的实验。

- RNAstore溶液使用指南

- 仅使用新鲜组织与RNAstore溶液混合；组织浸入RNAstore溶液前请勿冷冻。

- 将组织浸入RNAstore溶液前，应将大块组织样本切成任意单边尺寸≤0.5cm的小块。

- 将新鲜组织置于5–10倍体积的RNAstore溶液中。（举例：组织100mg需0.5-1ml RNAstore）

- 大多数置于RNAstore溶液中的样本可在室温下保存1周而不影响RNA质量，在

-20℃或-80℃下无限期保存。

- 请勿立即将RNAstore溶液中的样本冷冻；应先在4℃下放置过夜（以使溶液充分渗透组织），去除上清液，然后再转移至-20℃或-80℃进行长期保存。RNAstore保存的组织可以反复冻融至少20次。

- 动物组织：

RNAstore溶液不会破坏组织结构。因此，已在RNAstore溶液中平衡过的组织可从溶液中取出，切成更小的碎片，并在需要时重新放回RNAstore溶液中。小鼠肝脏、肾脏和脾脏等小型器官可完整保存于RNAstore溶液中。

- 植物组织：

对于存在天然扩散屏障的植物组织（如叶片表面的蜡质层），通常需要破坏其结构以使 RNAstore溶液能够渗入组织内部。许多植物组织可以直接完整浸没于RNAstore溶液中；已证实保存在RNAstore溶液中的烟草叶片外植体、整株拟南芥和苜蓿幼苗以及马铃薯茎尖中可分离出完整的RNA。

- 组织培养细胞：

按照您实验室的常规操作步骤收集细胞沉淀，去除上清液，然后加入5–10倍体积的 RNAstore溶液。如有需要,可在加入RNAstore溶液之前用PBS洗涤细胞。

- 血液与血浆：

白细胞在与红细胞和血清分离后，可按照组织培养细胞的方法处理，从而有效保存于 RNAstore溶液中。RNAstore溶液也可直接加入小体积的抗凝全血、血清和血浆中。

- 酵母细胞：

沉淀最多3×10⁸个细胞（12,000×g离心2分钟）。去除上清液，立即将沉淀重悬于0.5–1mL的RNAstore溶液中。酵母细胞可在25℃下于RNAstore溶液中保存最多8小时，或在4℃下保存最多1周。如需长期保存，请将细胞在RNAstore溶液中孵育1小时。再次离心沉淀细胞（>12,000 × g离心5分钟），去除上清液，迅速冷冻，并于-80℃下保存。

- 细菌：

RNAstore溶液具有抑菌作用。尽管细菌在其中无法生长，但细胞仍保持完整。大肠杆菌在RNAstore溶液中于4℃下保存1个月后，细胞依然完整，并可提取出未降解的RNA。

- 注意事项

注意：建议组织样品在RNAstore中低温保存(4℃可至少保存1个月，-20℃或-80℃长期保存)，不建议37℃或室温保存。冻存于-20℃或-80℃的组织可反复冻融至少20次不影响RNA提取。保存于RNAstore中的组织如果需要长途运输，运输过程中需要确保组织完全浸入RNAstore中。